# Agenda 汇总报告 - TDoc_List_Meeting_SA2#174 / Agenda 6.9

Meeting List: TDoc_List_Meeting_SA2#174

Agenda Item: 6.9

总文稿数: 2

成功完成: 2

失败数量: 0

# Agenda 文稿汇总报告

## 任务信息
- Meeting List：TDoc_List_Meeting_SA2#174
- Agenda Item：6.9
- 总文稿数：2
- 成功完成：2
- 失败数量：0

## 逐篇摘要

### 1. Processing of URSP rules in EPS when multiple S-NSSAI share a DNN
- TDoc ID：S2-2602285
- 状态：done

该文稿讨论了在EPS网络中，当多个S-NSSAI共享同一DNN时，如何处理基于URSP规则的S-NSSAI选择问题。提出在PDN连接建立过程中，若UE支持URSP规则且已配置相关规则，可基于APN和URSP规则评估选择S-NSSAI，并通过PCO发送至SMF+PGW-C。SMF+PGW-C在选择S-NSSAI时需综合考虑自身支持能力、UE订阅的S-NSSAI、是否支持NSSAA功能以及运营商策略，优先选择不涉及网络切片特定认证授权的S-NSSAI，或在UE支持NSSAA的情况下允许选择受NSSAA约束的S-NSSAI。UE将选定的S-NSSAI和PLMN ID存储，并在注册时通过NAS消息上报Requested NSSAI。若SMF+PGW-C不支持PCO中提供的S-NSSAI，则根据策略选择支持该DNN和S-NSSAI的其他SMF+PGW-C。该机制影响5G与EPS互操作中的网络切片选择和用户身份认证流程，提升切片间服务连续性与安全性。

### 2. Processing of URSP rules in EPS when multiple S-NSSAI share a DNN
- TDoc ID：S2-2602289
- 状态：done

该文稿讨论了在EPS网络中，当多个S-NSSAI共享同一DNN时，如何处理基于URSP规则的S-NSSAI选择问题。提出在PDN连接建立过程中，若UE支持URSP规则且已配置相关规则，可基于APN通过规则评估选择S-NSSAI，并通过PCO发送至SMF+PGW-C。SMF+PGW-C在选择S-NSSAI时需综合考虑自身支持能力、UE订阅信息、运营商策略及UE是否支持NSSAA功能，优先选择不涉及网络切片特定认证授权的S-NSSAI，或在支持条件下选择需NSSAA的切片。若SMF+PGW-C不支持PCO中提供的S-NSSAI，则根据运营商策略选择其他支持该DNN和S-NSSAI的SMF+PGW-C。该机制影响UE在EPS与5GC间移动时的切片连续性与切片身份识别，尤其在跨PLMN和漫游场景下，有助于保障切片服务的合规性与一致性。