# Agenda 汇总报告 - TDoc_List_Meeting_SA2#174 / Agenda 6.6

Meeting List: TDoc_List_Meeting_SA2#174

Agenda Item: 6.6

总文稿数: 2

成功完成: 2

失败数量: 0

## 公司观点对比分析

当前 Agenda 下的文稿主要只来自一个来源：Xiaomi, Ericsson。
因此暂时不具备明显的跨公司观点差异比较条件。

---

# Agenda 文稿汇总报告

## 任务信息
- Meeting List：TDoc_List_Meeting_SA2#174
- Agenda Item：6.6
- 总文稿数：2
- 成功完成：2
- 失败数量：0

## 逐篇摘要

### 1. Correction to URSP rule removal
- TDoc ID：S2-2602038
- 状态：done

该文稿对3GPP Rel-19规范中关于PCF发起的UE策略关联终止流程进行了修正，明确在非漫游和漫游场景下的操作差异。在非漫游场景中，H-PCF由PCF直接承担，无需V-PCF参与；漫游场景下，H-PCF需与V-PCF协同请求策略关联删除。PCF在策略数据被移除后，通过Nudr_DM_Notify_Request通知UDR，并确认接收结果，随后可选择通过触发UE策略修改流程来删除UE策略，或基于默认配置更新策略。PCF还可通过Npcf_UEPolicyControl_UpdateNotify通知AMF策略关联终止，若采用默认配置则无需执行后续通知步骤。此外，在非漫游场景中，PCF需取消对NWDAF的分析订阅。该修正增强了策略管理在不同网络场景下的一致性与可操作性，对终端策略控制、网络切片管理及跨域策略协同具有实际影响。

### 2. Correction to URSP rule removal
- TDoc ID：S2-2602039
- 状态：done

该文稿对3GPP 23.502规范中关于PCF发起的UE策略关联终止流程进行了修正，明确在非漫游和漫游场景下的操作差异。在非漫游场景中，H-PCF由PCF直接承担，V-PCF不参与；漫游场景下，H-PCF与V-PCF协同完成策略关联的移除。PCF需订阅“策略数据”变更通知，当策略数据被删除后，通过Nudr_DM_Notify_Request通知UDR，并确认接收结果。随后，PCF可选择通过调用策略修改流程删除UE策略，或基于默认配置更新策略，同时可选择通知AMF终止策略关联。若采用默认配置，则无需执行后续通知步骤。此外，在非漫游场景中，PCF需取消对NWDAF的分析订阅。该修正完善了策略管理在不同网络场景下的一致性，有助于提升策略控制的灵活性与终端行为的可预测性，对5G网络中策略动态管理的实现具有实际影响。